Exercice 1 : Généralité (6 points)

- Citez les différents modes de configuration d’un routeur.

- A quoi servent les ACL ?

- Expliquer les services AAA, TFTP, SMTP.

- Tous ces services peuvent-ils être implémentés sur un même serveur ? pourquoi ?

- Quel est l’avantage du routage dynamique ? Expliquer le principe du RIP et de l’OSPF.

- Expliquez les principes du Frame Relay, du RNIS, du DynDNS, du VPN et de l’Xdsl.

Exercice 2 : Travaux pratiques (14 points)

Soit l’infrastructure réseau ci-dessous :

- Reproduire exactement ce réseau sous Packet Tracer.

- Donner les adresses IP 192.168.Y.X à chaque Poste X. Y={0,1,2}.

- Donner l’adresse IP 192.168.3.100 au serveur.

- Configurer deux VLAN (vlan 10 et vlan 20) sur le Switch0.

- Mettre le Poste 3, le Poste 4 et le Router0 dans le vlan 20, puis le Poste 10 dans le vlan 10.

- Configurer le service DHCP (adresse de début=192.168.3.5, nombre de postes=2, passerelle=192.168.3.254) sur le serveur de sorte qu’il attribue automatiquement des adresses IP aux postes du réseau 192.168.3.0/24.

- Donner des passerelles 192.168.Y.254 (y={0,1,2}) aux différents postes.

- Configurer les différentes interfaces des routeurs vers les différents LAN.

- Donner l’adresse 10.47.76.100 à l’interface série du Router0 (DCE) et l’adresse 10.47.76.50 à l’interface série du Router1 (DTE).

- Configurer l’OSPF sur les deux routeurs et s’assurer que tous les LAN communiquent.

- Sauvegarder la configuration des Routeur sur le serveur via le service TFTP.

- Via des ACL, faire de sorte que :

- Le poste 192.168.0.3 ne puisse pas communiquer avec le réseau 192.168.2.0/24.

- Exclusivement le poste 192.168.1.1 ne puisse pas faire de ping vers le réseau 192.168.2.0/24.

- Le réseau 192.168.1.0/24 ne puisse pas communiquer avec le réseau 192.168.3.0/24.

- Configurer le service Radius sur le serveur de sorte que l’accès au Router1 soit conditionné par des paramètres d’authentification générés par le serveur.

- Configurer le service SMTP en :

- Utilisant le nom de domaine hetec.com.

- Créant les utilisateurs m1srit et m2srit ainsi que leurs mots de passe.

- Configurant le compte m1srit sur le Poste 2 et le compte m2srit sur le Poste 8.

- faisant des tests d’échange de mail entre les deux postes.